Samsung GX-20數位相機規格介紹

| 說明 |  | Samsung GX-20 單眼數位相機 |
| --- | --- | --- |
| 影像感光元件 | 型式 | CMOS 23.4×15.5mm |
|  | 有效畫素 | 約 1,460萬畫素 |
|  | 總畫素 | 約 1,510萬畫素 |
| 鏡頭 | 接口 | PENTAX KAF2卡栓式接環 |
|  | 適用鏡頭 | * 信乃達D-XENON、D-XENOGON、三星鏡頭 * PENTAX KAF2、KAF、KA接環鏡頭 |
| 觀景窗(取景器) | 型式 | 五菱鏡取景器搭配Natural Bright Matt II對焦螢幕 |
|  | 覆蓋率 | 95% |
|  | 放大率 | 0.95X(使用50mm鏡頭F1.4無限遠對焦) |
|  | 屈光度調整 (視差校正) | -2.5 ~ +1.5m-1 |
| 液晶螢幕 |  | 2.7"彩色TFT LCD螢幕(約23萬畫素)、亮度和色度可調、廣可視角 |
| 預覽 | 型式 | 即時預覽(Live View)、光學預覽、數位預覽 |
| 對焦 | 型式 | TTL相位偵測系統，11點對焦 |
|  | 模式 | 單點自動對焦、連續自動對焦、手動對焦 |
| 快門 | 型式 | 電子控制式垂直焦平面快門 |
|  | 速度 | 自動︰1/4000秒 ~ 30秒. 手動︰1/4000秒 ~ 30秒. (1/3EV或1/2EV 調整) |
| 曝光控制系統 | 測光系統 | TTL全開光圈16幅面測光 |
|  |  | 測光模式︰多點測光、中央測光、點測光 測光範圍︰ EV 0~18(ISO100/ 50mm F1.4) |
|  | 模式 | 自動、程式模式、快門優先自動曝光(快門先決)、光圈優先自動曝光(光圈先決)、感光度優先自動曝光、快門和光圈優先(光圈快門先決)、閃光燈先決、B快門、手動、自訂模式 |
|  | 曝光補償 | ±3 EV(1/2EV 級距)、±2 EV(1/3EV 級距) |
|  | 自動曝光鎖 | AEL |
|  | 感光度 | 自動， 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (1/3EV或1/2EV 級距) 6400(手動設定) B快門最高ISO1600 |
| 閃光燈 | 型式 | 內建P-TTL自動彈跳式閃光燈 |
|  | 模式 | 自動、強制閃光燈、自動&紅眼抑制、強制閃光燈&紅眼抑制、前幕同步、前幕同步&紅眼抑制、後幕同步 |
|  | GN值 | 13(ISO 100) |
|  | 閃燈覆蓋範圍 | 28mm廣角(相當於35mm) |
|  | 閃燈同步速度 | 1/180秒、紅眼抑制 (控制範圍 : -2 ~ +1 EV) |
|  | 充電時間 | 約 3.6秒 |
|  | 外部閃光燈 | SEF-36PZF、SEF-54PZF(可選) |
| 閃光燈同步 |  | 閃燈同步熱靴、支援同步速度 (同步速度︰ 1/180秒) |
|  |  | 高速閃燈同步、無線同步(外部閃光) |
| 白平衡 | 模式 | 自動、日光、陰影、多雲、鎢絲燈、日光燈(W，D，N)、閃光燈、手動、色溫(1，2，3) |
| 拍照 | 模式 | 自動、程式模式、快門優先自動曝光(快門先決)、光圈優先自動曝光(光圈先決)、感光度優先自動曝光、快門和光圈優先(光圈快門先決)、閃光燈先決、B快門、手動、自訂模式 |
|  | 即時預覽(Live View) | 放大(4X、8X)、框格顯示、AF相框 |
|  | 驅動模式 | 單張，連續拍攝(高速、標準)、自拍計時器(12秒、2秒)、遙控器(3秒)、遙控器連續拍攝 |
|  | 連續拍照 | JPEG︰ 3 fps (高速拍攝: 最高38張) 2.3 fps(視記憶卡容量) |
|  |  | RAW︰3 fps (最多16格) 2.3 fps (最多16格) |
| 減震系統 | 型式 | 移動式感光元件 |
|  | 有效範圍 | 最高4EV(取決於鏡頭和拍照環境) |
| 除塵系統 |  | 有 |
| 自拍計時器 |  | 2秒、12秒、 遙控、遙控3秒 (與 Pentax 遙控器相容) |
| 儲存系統 | 記憶體 | SD Card (最高支援4GB)， MMC (最高支援2GB)， SDHC (最高支援8GB) |
|  | 文件格式 | RAW(DNG)，JPEG(DCF)，EXIF 2.21，DPOF 1.1，PictBridge 1.0 |
|  | 影像尺寸 | JPEG︰14.6 M(4672×3104)，10 M(3872×2592)，6 M(3008×2000)，2M(1824×1216) |
|  |  | 14.6 M︰ 4672×3104(RAW) |
|  | 容量(512 MB) | 14.6 M︰ RAW 21 張 14.6 M︰ 最高品質(1)35張，最高品質(2)61張，高品質109張，正常213張 |
|  |  | 10 M︰最高品質(1)52張，最高品質(2)87張，高品質153張，正常319張 |
|  |  | 6 M : 最高品質(1)91張，最高品質(2)147張，高品質254張，正常474張 |
|  |  | 2 M : 最高品質(1)239張，最高品質(2)381張，高品質639張，正常1060張 |
|  |  | ※ 這些數字是於標準狀況下測量，實際情況可能依拍照條件和拍照背景而有所變化 |
| 影像播放 | 型式 | 單張影像、旋轉、RGB直方圖、幻燈片撥放(內建4種效果)、放大(最高32X) |
|  | 編輯 | 旋轉、數位濾鏡 |
|  | 數位濾鏡 | B&W(4種類型)、深褐色(3種類型)、色彩選擇(18種類型)、柔和(3階)、插圖、HDR(3階)、纖巧(±8階)，亮度(±8階) |
| 介面 |  | 高速USB 2.0 |
|  |  | NTSC、PAL (可選) |
|  |  | 直流電源輸入連接器︰DC 8.3 V，2A(100 ~ 240 V) |
| 電源供應 | 電源來源 | 鋰電池︰ SLB-1674、變壓器︰ SBC-L6 |
|  | 電池使用壽命 | 約500 分鐘. /1,000 張(不含使用閃光燈)，約 430 分鐘 /860 (於50%使用閃光燈機率下)，約 400 分鐘 /800shots(100%使用閃光燈) |
| 尺寸(WxHxD) |  | 142mm×101mm×71.5mm (不含其他配件) |
| 重量 |  | 727 克(僅機身)，806 克(含記憶卡片&電池) |
| 操作溫度 |  | 0 ~ 40 °C |
| 操作濕度 |  | 5 ~ 85% |
| 軟體 | 驅動程式 | 驅動程式(Windows 2000 /ME/ XP /Vista，MAC OS 10.2或更新版本) |
|  | 應用軟體 | Samsung Master, Samsung RAW Converter 2.0, Adobe Reader |